Група 52

Бавовна

Примітка до товарних підпозицій:

1. У товарних підпозиціях 5209 42 та 5211 42 термін “денім (тканини джинсові)” означає тканину з пряжі різних кольорів із саржевим переплетенням трьох або чотирьох ниток, включаючи ламану саржу, з основними нитками одного кольору та утоковими нитками, які можуть бути невибіленими (суровими), вибіленими, пофарбованими у сірий колір або у колір світліший, ніж колір основи.

Загальні положення

Загальні положення до розділу XІ слід брати до уваги під час читання положень до цієї групи.

Загалом ця група включає бавовняне волокно на різних стадіях його перероблення – від сировини до тканин, а також включає змішані текстильні матеріали, які класифікують як бавовняні.

Пояснення до товарної позиції 5201:

| 5201 00 | Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню: |
| --- | --- |
| 5201 00 10 00 | - гігроскопічна або вибілена |
| 5201 00 90 00 | - інша |

Насіння, які містяться в коробочках (плодах) бавовнику (Gossypіum), покрите бавовняними волокнами. Ці волокна складаються з целюлози і покриті восковою речовиною. Їх зовнішня поверхня гладка і має білий, жовтуватий, коричнюватий чи червонуватий колір. Бавовну-сирець збирають, коли дозрілі коробочки розкриваються тою чи іншою мірою; коробочки звичайно не забирають, а бавовняне волокно витягають з них разом з насінням, яке потім відокремлюють у процесі джинування бавовни-сирцю.

До цієї товарної позиції включається не піддане кардо- та гребенечесанню бавовняне волокно в зібраному вигляді (бавовна-сирець) чи джиноване волокно (в якому ще залишається певна кількість частин коробочок, листків або землі). Крім того, до неї включається бавовняне волокно (яке відрізняється від бавовняного лінту та відходів), яке очищують, відбілюють, фарбують або обробляють таким чином, щоб надалі його можна було використовувати як абсорбент.

Міжнародна торгівля бавовною-сирцем зосереджена майже повністю на продажі джинованої бавовни, яка переважно постачається у вигляді спресованих паків; бавовняне волокно, очищене на розпушувальних чи тіпальних машинах, вкладається у формі вільного широкого неперервного полотна.

Бавовняний лінт розглядається в товарній позиції 1404. Волокно, що відноситься до цієї товарної позиції, як правило, має довжину 1 – 5 см і таким чином легко відрізняється від бавовняного лінту з (коротких) волокон довжиною менше 5 мм.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) вата (товарна позиція 3005 або 5601);

(b) відходи бавовни (товарна позиція 5202);

(c) бавовна кардо- чи гребенечесана (товарна позиція 5203).

Додаткові пояснення до товарної категорії:

5201 00 10

Бавовна, якій надано гігроскопічних властивостей, може абсорбувати відносно велику кількість вологи.

Вибілена бавовна - це бавовна, з якої кольорові сторонні речовини, які не вдалося видалити у будь-який інший спосіб, видаляються окисленням або відновленням з використанням різних хімікатів.

Пояснення до товарної позиції 5202:

| 5202 | Відходи бавовни (включаючи відходи від прядіння або розщипану сировину): |
| --- | --- |
| 5202 10 00 00 | - відходи від прядіння (включаючи путанку) |
|  | - інші: |
| 5202 91 00 00 | - - розщипана сировина |
| 5202 99 00 00 | - - інші |

Загалом до цієї товарної позиції включаються відходи бавовни, одержувані в процесі підготовлення бавовняного волокна до прядіння або в процесах прядіння, ткацтва, в’язання і т.д., а також під час розпушування бавовняних виробів.

Отже, до неї включаються:

гребінні відходи, які звичайно відносяться до гребінних пачосів; пачоси, зняті з барабанів чесальних машин або гребінних барабанчиків гребенечесальних машин; розірвані волокна, вилучені в процесі витягування; дрантя стрічки чи рівниці; пух з чесальних машин; поплутана пряжа та інші відходи пряжі; пряжа і волокно, одержувані під час розпушування ганчір’я.

Ці відходи можуть містити замаслені речовини, пил або інші домішки або можуть бути очищені, вибілені чи пофарбовані. Вони можуть бути використані для прядіння або для інших цілей.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) бавовняний лінт (товарна позиція 1404);

(b) вата (товарна позиція 3005 або 5601);

(c) відходи бавовни кардо- чи гребенечесаної (товарна позиція 5203);

(d) текстильні пух, пил і фабричні вузлики (непси) (товарна позиція 5601);

(e) ганчір’я, що використовувалося або нове ганчір’я тощо (товарна позиція 6310).

Пояснення до товарної позиції 5203:

| 5203 00 00 00 | Бавовна, піддана кардо- чи гребенечесанню |
| --- | --- |

До цієї товарної позиції включається бавовняне волокно (включаючи розщипану сировину та інші відходи бавовняного волокна), піддане кардо- чи гребенечесанню, незалежно від його подальшої підготовки до прядіння.

Головною метою процесу кардочесання є розплутування бавовняних волокон, їх більш-менш паралельне розташування і за нагоди повне їх очищення від будь-яких сторонніх домішок. Волокна потім формуються в широкий прочіс (полотно), який переважно ущільнюється в стрічку. Ці стрічки в ряді випадків можуть піддаватися гребенечесанню перед перетворенням у рівницю.

У процесі гребенечесання, застосовуваному переважно для прядіння тонковолокнистого бавовняного волокна, вилучаються залишки сторонніх домішок, що пристали до волокон, і короткі волокна у вигляді гребінних відходів (пачоси); у результаті залишаються лише довгі волокна, розташовані паралельно.

Гребенечесана чи кардочесана волокниста стрічка піддається серії процесів складання і витягування на стрічкових і рівничних машинах і одержується після оброблення на них у вигляді рівниці. Слід зазначити, що рівниця може виходити після оброблення на рівничних машинах, маючи приблизно той самий діаметр, що і однониткова пряжа товарної позиції 5205 або 5206, і бути злегка скрученою; але оскільки вона не піддавалася власне процесу прядіння, то не може розглядатися як пряжа і, отже, включається до цієї товарної позиції.

Стрічка, як правило, укладається витками в спеціальні тази, тоді як рівниця переважно змотується у великі бобіни. Полотна переважно намотуються на дерев’яні качалки.

Продукти цієї товарної позиції можуть бути вибілені чи пофарбовані.

Використовуване перукарями чесане бавовняне волокно у формі стрічки (яке іноді називають “перукарською ватою”) включається до цієї товарної позиції; бавовняна ж вата включається до товарної позиції 5601 або, якщо вона просочена чи покрита фармацевтичними речовинами чи розфасована в упакування для роздрібної торгівлі в медичних чи хірургічних цілях, включається до товарної позиції 3005.

Пояснення до товарної позиції 5204:

| 5204 | Нитки бавовняні швейні, розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі: |
| --- | --- |
|  | - не розфасовані для роздрібної торгівлі: |
| 5204 11 00 00 | - - з вмістом бавовни 85 мас.% або більше |
| 5204 19 00 00 | - - інші |
| 5204 20 00 00 | - розфасовані для роздрібної торгівлі |

До цієї товарної позиції включаються бавовняні швейні нитки, які задовольняють умови, описані в пункті І В (4) Загальних положень до розділу XІ.

Однак, якщо такі нитки попадають під визначення мотузок і т.д. (див. пункт І В (2) Загальних положень до розділу XІ), то вони до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 5607).

Швейні нитки включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, розфасовані вони чи не розфасовані для роздрібної торгівлі чи оброблені чи не оброблені так, як зазначено в пункті  І В (1) Загальних положень до розділу XІ.

Пояснення до товарної позиції 5205:

| 5205 | Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не розфасована для роздрібної торгівлі: |
| --- | --- |
|  | - пряжа однониткова, з волокон, не підданих гребенечесанню: |
| 5205 11 00 | - - з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера): |
| 5205 11 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 11 00 90 | - - - інша |
| 5205 12 00 | - - з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера): |
| 5205 12 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 12 00 90 | - - - інша |
| 5205 13 00 | - - з лінійною щільністю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера): |
| 5205 13 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 13 00 90 | - - - інша |
| 5205 14 00 | - - з лінійною щільністю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера): |
| 5205 14 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 14 00 90 | - - - інша |
| 5205 15 | - - з лінійною щільністю менш як 125 (вище 80 метричного номера): |
| 5205 15 10 | - - - з лінійною щільністю менш як 125, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80, але не вище 120 метричного номера): |
| 5205 15 10 10 | - - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 15 10 90 | - - - - інша |
| 5205 15 90 | - - - з лінійною щільністю менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера): |
| 5205 15 90 10 | - - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 15 90 90 | - - - - інша |
|  | - пряжа однониткова з волокон, підданих гребенечесанню: |
| 5205 21 00 | - - з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера): |
| 5205 21 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 21 00 90 | - - - інша |
| 5205 22 00 | - - з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера): |
| 5205 22 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 22 00 90 | - - - інша |
| 5205 23 00 | - - з лінійною щільністю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера): |
| 5205 23 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 23 00 90 | - - - інша |
| 5205 24 00 | - - з лінійною щільністю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера): |
| 5205 24 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 24 00 90 | - - - інша |
| 5205 26 00 | - - з лінійною щільністю менш як 125, але не менш як 106,38 децитекса (вище 80, але не вище 94 метричного номера): |
| 5205 26 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 26 00 90 | - - - інша |
| 5205 27 00 | - - з лінійною щільністю менш як 106,38, але не менш як 83,33 децитекса (вище 94, але не вище 120 метричного номера): |
| 5205 27 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 27 00 90 | - - - інша |
| 5205 28 00 | - - з лінійною щільністю менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера): |
| 5205 28 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 28 00 90 | - - - інша |
|  | - пряжа багатокручена або однокручена з волокон, не підданих гребенечесанню: |
| 5205 31 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжі): |
| 5205 31 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 31 00 90 | - - - інша |
| 5205 32 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжі): |
| 5205 32 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 32 00 90 | - - - інша |
| 5205 33 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжі): |
| 5205 33 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 33 00 90 | - - - інша |
| 5205 34 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжі): |
| 5205 34 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 34 00 90 | - - - інша |
| 5205 35 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера для однониткової пряжі): |
| 5205 35 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
|  | - - - інша: |
| 5205 35 00 91 | - - - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжі) |
| 5205 35 00 99 | - - - - інша |
|  | - пряжа багатокручена та однокручена з волокон, підданих гребенечесанню: |
| 5205 41 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжі): |
| 5205 41 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 41 00 90 | - - - інша |
| 5205 42 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжі): |
| 5205 42 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 42 00 90 | - - - інша |
| 5205 43 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжі): |
| 5205 43 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 43 00 90 | - - - інша |
| 5205 44 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжі): |
| 5205 44 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 44 00 90 | - - - інша |
| 5205 46 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125, але не менш як 106,38 децитекса (вище 80, але не вище 94 метричного номера для однониткової пряжі): |
| 5205 46 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 46 00 90 | - - - інша |
| 5205 47 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 106,38, але не менш як 83,33 децитекса (вище 94, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжі): |
| 5205 47 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 47 00 90 | - - - інша |
| 5205 48 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера для однониткової пряжі): |
| 5205 48 00 10 | - - - пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
| 5205 48 00 90 | - - - інша |

До цієї товарної позиції включається бавовняна пряжа (крім швейних ниток), однониткова чи багатокручена (кручена), одержана в процесі прядіння рівниці товарної позиції 5203, за умови, що вона містить бавовни 85 мас. % або більше.

Проте пряжа, що попадає під визначення шпагатів, шнурів, мотузок і т.д. (товарна позиція 5607) чи розфасована для роздрібної торгівлі (див. пункти І В(2,3) Загальних положень до розділу XІ), до цієї товарної позиції не включається.

Пряжа включається до цієї товарної позиції незалежно від того, піддавалася вона обробці, як зазначено в пункті І В(1) Загальних положень до розділу XІ, чи не піддавалася.

Пояснення до товарної позиції 5206:

| 5206 | Пряжа бавовняна (крім ниток для шиття) з вмістом бавовни менш як 85 мас.%, не розфасована для роздрібної торгівлі: |
| --- | --- |
|  | - пряжа однониткова, з волокон, не підданих гребенечесанню: |
| 5206 11 00 00 | - - з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера) |
| 5206 12 00 00 | - - з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера) |
| 5206 13 00 00 | - - з лінійною щільністю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера) |
| 5206 14 00 00 | - - з лінійною щільністю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера) |
| 5206 15 00 00 | - - з лінійною щільністю менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера) |
|  | - пряжа однониткова з волокон, підданих гребенечесанню: |
| 5206 21 00 00 | - - з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера) |
| 5206 22 00 00 | - - з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера) |
| 5206 23 00 00 | - - з лінійною щільністю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера) |
| 5206 24 00 00 | - - з лінійною щільністю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера) |
| 5206 25 00 00 | - - з лінійною щільністю менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера) |
|  | - пряжа однокручена чи багатокручена з волокон, не підданих гребенечесанню: |
| 5206 31 00 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжі) |
| 5206 32 00 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжі) |
| 5206 33 00 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжі) |
| 5206 34 00 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжі) |
| 5206 35 00 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера для однониткової пряжі) |
|  | - пряжа однокручена або багатокручена, піддана гребенечесанню: |
| 5206 41 00 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжі) |
| 5206 42 00 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжі) |
| 5206 43 00 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжі) |
| 5206 44 00 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжі) |
| 5206 45 00 00 | - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера для однониткової пряжі) |

Положення пояснень до товарної позиції 5205 поширюються з внесенням відповідних змін (mutatіs mutandіs) і на пряжу, що включається до цієї товарної позиції.

Пояснення до товарної позиції 5207:

| 5207 | Пряжа бавовняна (крім швейних ниток), розфасована для роздрібної торгівлі: |
| --- | --- |
| 5207 10 00 00 | - з вмістом бавовни 85 мас.% або більше |
| 5207 90 00 00 | - інші |

До цієї товарної позиції включаються пряжа бавовняна (крім швейних ниток), якщо вони розфасовані для роздрібної торгівлі, тобто задовольняють умови, описані в пункті І В(3) Загальних положень до розділу XІ.

Пояснення до товарної позиції 5208:

| 5208 | Тканини бавовняні з вмістом бавовни 85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2: |
| --- | --- |
|  | - невибілені (сурові): |
| 5208 11 | - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2: |
| 5208 11 10 00 | - - - тканини для виготовлення медичних перев’язувальних матеріалів |
| 5208 11 90 00 | - - - інші |
| 5208 12 | - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2: |
|  | - - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2, але не більш як 130 г/м2 та завширшки: |
| 5208 12 16 | - - - - не більш як 165 см: |
| 5208 12 16 10 | - - - - - не більш як 115 см |
| 5208 12 16 20 | - - - - - понад 115 см, але не більш як 145 см |
| 5208 12 16 90 | - - - - - понад 145 см |
| 5208 12 19 00 | - - - - понад 165 см |
|  | - - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 130 г/м2 та завширшки: |
| 5208 12 96 | - - - - не більш як 165 см: |
| 5208 12 96 10 | - - - - - понад 115 см, але не більш як 145 см |
| 5208 12 96 90 | - - - - - інші |
| 5208 12 99 00 | - - - - понад 165 см |
| 5208 13 00 00 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу |
| 5208 19 00 00 | - - інші тканини |
|  | - вибілені: |
| 5208 21 | - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2: |
| 5208 21 10 00 | - - - тканини для виготовлення медичних перев’язувальних матеріалів |
| 5208 21 90 00 | - - - інші |
| 5208 22 | - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2: |
|  | - - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2, але не більш як 130 г/м2 та завширшки: |
| 5208 22 16 | - - - - не більш як 165 см: |
| 5208 22 16 10 | - - - - - понад 115 см, але не більш як 145 см |
| 5208 22 16 90 | - - - - - інші |
| 5208 22 19 00 | - - - - понад 165 см |
|  | - - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 130 г/м2 та завширшки: |
| 5208 22 96 | - - - - не більш як 165 см: |
| 5208 22 96 10 | - - - - - не більш як 115 см |
| 5208 22 96 90 | - - - - - понад 115 см |
| 5208 22 99 00 | - - - - понад 165 см |
| 5208 23 00 00 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу |
| 5208 29 00 00 | - - інші тканини |
|  | - пофарбовані: |
| 5208 31 00 00 | - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2 |
| 5208 32 | - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2: |
|  | - - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2, але не більш як 130 г/м2 та завширшки: |
| 5208 32 16 | - - - - не більш як 165 см: |
| 5208 32 16 10 | - - - - - не більш як 145 см |
| 5208 32 16 90 | - - - - - понад 145 см |
| 5208 32 19 00 | - - - - понад 165 см |
|  | - - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 130 г/м2 та завширшки: |
| 5208 32 96 | - - - - не більш як 165 см: |
| 5208 32 96 10 | - - - - - не більш як 115 см |
| 5208 32 96 90 | - - - - - понад 115 см |
| 5208 32 99 00 | - - - - понад 165 см |
| 5208 33 00 00 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу |
| 5208 39 00 00 | - - інші тканини |
|  | - з пряжі різних кольорів: |
| 5208 41 00 00 | - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2 |
| 5208 42 00 00 | - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2 |
| 5208 43 00 00 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу |
| 5208 49 00 00 | - - інші тканини |
|  | - вибивні: |
| 5208 51 00 00 | - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2 |
| 5208 52 00 | - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2: |
| 5208 52 00 10 | - - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2, але не більш як 130 г/м2 |
| 5208 52 00 90 | - - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 130 г/м2 |
| 5208 59 | - - інші тканини: |
| 5208 59 10 00 | - - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу |
| 5208 59 90 00 | - - - інші |

До цієї товарної позиції включаються тканини (як визначено в пункті І В Загальних положень до розділу XІ) з поверхневою густиною не більше 200 г/м2 з вмістом 85 мас. % чи більше бавовни.

Бавовняні тканини виготовляються у великому асортименті та використовуються відповідно до їх властивостей для виготовлення одягу, домашньої білизни, постільної білизни, занавісок, інших декоративних виробів тощо.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) перев’язний матеріал, просочений чи покритий фармацевтичними речовинами і розфасований для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3005);

(b) тканини товарної позиції 5801;

(c) тканини махрові для рушників та подібні махрові тканини (товарна позиція 5802);

(d) тканини ажурного переплетення (товарна позиція 5803);

(e) тканини для технічних цілей товарної позиції 5911.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

5208 11 10

Це тонкі, марлеподібні тканини полотняного переплетення, схильні до ковзання. Вони виготовляються з одиночної пряжі і мають менш як 28 ниток на см2.

5208 21 10

Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 5208 11 10.

Пояснення до товарної позиції 5209:

| 5209 | Тканини бавовняні з вмістом бавовни 85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю понад 200 г/м2: |
| --- | --- |
|  | - невибілені (сурові): |
| 5209 11 00 00 | - - полотняного переплетення |
| 5209 12 00 00 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу |
| 5209 19 00 00 | - - інші тканини |
|  | - вибілені: |
| 5209 21 00 00 | - - полотняного переплетення |
| 5209 22 00 00 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу |
| 5209 29 00 00 | - - інші тканини |
|  | - пофарбовані: |
| 5209 31 00 00 | - - полотняного переплетення |
| 5209 32 00 00 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу |
| 5209 39 00 00 | - - інші тканини |
|  | - з пряжі різних кольорів: |
| 5209 41 00 00 | - - полотняного переплетення |
| 5209 42 00 00 | - - денім (тканини джинсові) |
| 5209 43 00 00 | - - інші тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу |
| 5209 49 00 | - - інші тканини: |
| 5209 49 00 10 | - - - жакардові тканини завширшки понад 115 см, але менш як 140 см |
| 5209 49 00 90 | - - - інші |
|  | - вибивні: |
| 5209 51 00 00 | - - полотняного переплетення |
| 5209 52 00 00 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу |
| 5209 59 00 00 | - - інші тканини |

Положення пояснень до товарної позиції 5208 поширюються з внесенням відповідних змін (mutatіs mutandіs) і на цю товарну позицію.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

5209 42 00

Дивись Примітку 1 до підпозицій до цієї групи і Загальні положення до цього розділу, частина (І), (С), Пояснення до підпозицій.

Пояснення до товарної позиції 5210:

| 5210 | Тканини бавовняні з вмістом бавовни менш як 85 мас.%, змішані головним чином або винятково з синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2: |
| --- | --- |
|  | - невибілені (сурові): |
| 5210 11 00 00 | - - полотняного переплетення |
| 5210 19 00 00 | - - інші тканини |
|  | - вибілені: |
| 5210 21 00 00 | - - полотняного переплетення |
| 5210 29 00 00 | - - інші тканини |
|  | - пофарбовані: |
| 5210 31 00 00 | - - полотняного переплетення |
| 5210 32 00 00 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу |
| 5210 39 00 00 | - - інші тканини |
|  | - з пряжі різних кольорів: |
| 5210 41 00 00 | - - полотняного переплетення |
| 5210 49 00 00 | - - інші тканини |
|  | - вибивні: |
| 5210 51 00 00 | - - полотняного переплетення |
| 5210 59 00 00 | - - інші тканини |

До цієї товарної позиції включаються тканини, що відповідають визначенню в пункті І С Загальних положень до розділу XІ.

Ці тканини включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони класифікуються як бавовняні тканини відповідно до Примітки 2 до розділу XІ (див. також пункт І А Загальних положень до розділу XІ) і відповідають таким вимогам:

(а) містять менше 85 мас. % бавовни;

(b) бавовняні волокна змішуються переважно чи винятково з синтетичними чи штучними волокнами;

(c) з поверхневою густиною не більше 200 г/м2.

Підраховуючи співвідношення, слід пам’ятати, що до уваги повинна братися загальна маса синтетичних або штучних волокон, без визначення різниці між ниткоподібними і штапельними волокнами.

До цієї товарної позиції не включаються:

а) перев’язний матеріал, просочений чи покритий фармацевтичними речовинами або розфасований для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3005);

(b) тканини товарної позиції 5801;

(c) махрові тканини для рушників та подібні махрові тканини  (товарна позиція 5802);

(d) тканини ажурного переплетення (товарна позиція 5803);

(e) тканини для технічних цілей товарної позиції 5911.

Пояснення до товарної позиції 5211:

| 5211 | Тканини бавовняні з вмістом бавовни менш як 85 мас.%, змішані головним чином або винятково із синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щільністю понад 200 г/м2: |
| --- | --- |
|  | - невибілені (сурові): |
| 5211 11 00 00 | - - полотняного переплетення |
| 5211 12 00 00 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу |
| 5211 19 00 00 | - - інші тканини |
| 5211 20 00 00 | - вибілені |
|  | - пофарбовані: |
| 5211 31 00 00 | - - полотняного переплетення |
| 5211 32 00 00 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу |
| 5211 39 00 00 | - - інші тканини |
|  | - з пряжі різних кольорів: |
| 5211 41 00 00 | - - полотняного переплетення |
| 5211 42 00 00 | - - денім (тканини джинсові) |
| 5211 43 00 00 | - - інші тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу |
| 5211 49 | - - інші тканини: |
| 5211 49 10 | - - - тканини жакардові: |
| 5211 49 10 10 | - - - - тик для матраців |
| 5211 49 10 90 | - - - - інші |
| 5211 49 90 00 | - - - інші |
|  | - вибивні: |
| 5211 51 00 00 | - - полотняного переплетення |
| 5211 52 00 00 | - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу |
| 5211 59 00 00 | - - інші тканини |

Положення пояснень до товарної позиції 5210 поширюються з внесенням відповідних змін (mutatіs mutandіs) і на цю товарну позицію.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

5211 42 00

Дивись Примітку 1 до підпозицій до цієї групи і Загальні  положення до цього розділу, частина (І), (С), Пояснення до підпозицій.

5211 49 10

Жакардові тканини - це тканини з текстурним малюнком, структура яких утворюється за рахунок підвищення окремих ниток основи. У такий спосіб виробляються чітко промальовані, дуже різноманітні опуклі візерунки. Жакардові тканини використовуються головним чином як оббивні тканини, покриття для матрасів і гардинний матеріал.

Пояснення до товарної позиції 5212:

| 5212 | Інші тканини бавовняні: |
| --- | --- |
|  | - з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2: |
| 5212 11 | - - невибілені (сурові): |
| 5212 11 10 00 | - - - змішані головним чином або винятково з льоном |
| 5212 11 90 00 | - - - змішані по-іншому |
| 5212 12 | - - вибілені: |
| 5212 12 10 00 | - - - змішані головним чином або винятково з льоном |
| 5212 12 90 00 | - - - змішані по-іншому |
| 5212 13 | - - пофарбовані: |
| 5212 13 10 00 | - - - змішані головним чином або винятково з льоном |
| 5212 13 90 00 | - - - змішані по-іншому |
| 5212 14 | - - з пряжі різних кольорів: |
| 5212 14 10 00 | - - - змішані головним чином або винятково з льоном |
| 5212 14 90 00 | - - - змішані по-іншому |
| 5212 15 | - - вибивні: |
| 5212 15 10 00 | - - - змішані головним чином або винятково з льоном |
| 5212 15 90 00 | - - - змішані по-іншому |
|  | - з поверхневою щільністю понад 200 г/м2: |
| 5212 21 | - - невибілені (сурові): |
| 5212 21 10 00 | - - - змішані головним чином або винятково з льоном |
| 5212 21 90 00 | - - - змішані по-іншому |
| 5212 22 | - - вибілені: |
| 5212 22 10 00 | - - - змішані головним чином або винятково з льоном |
| 5212 22 90 00 | - - - змішані по-іншому |
| 5212 23 | - - пофарбовані: |
| 5212 23 10 00 | - - - змішані головним чином або винятково з льоном |
| 5212 23 90 00 | - - - змішані по-іншому |
| 5212 24 | - - з пряжі різних кольорів: |
| 5212 24 10 00 | - - - змішані головним чином або винятково з льоном |
| 5212 24 90 00 | - - - змішані по-іншому |
| 5212 25 | - - вибивні: |
| 5212 25 10 00 | - - - змішані головним чином або винятково з льоном |
| 5212 25 90 00 | - - - змішані по-іншому |

До цієї товарної позиції включаються тканини (як визначено в пункті І C Загальних положень до розділу XІ), виготовлені з бавовняної пряжі. Однак потрібно зазначити, що до неї включаються лише змішані тканини, крім зазначених у попередніх товарних позиціях цієї групи чи спеціальних тканин, або включених до другої частини цього розділу (звичайно група 58 або 59).

Перев’язний матеріал, просочений чи покритий фармацевтичними речовинами і розфасований для роздрібної торгівлі, до цієї товарної позиції не включається (товарна позиція 3005).